Technické podmínky

„Dodávka malého nosiče nástaveb do 3,5t s příslušenstvím, Višňové“

Všechny níže uvedené parametry musí být dodavatelem v nabídce dodrženy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení

| Specifikace požadavků zadavatele | ANO / NE | Parametr / hodnota |
| --- | --- | --- |
| Malé speciální vozidlo, nosič komunálních nástaveb |  |  |
| Nové vozidlo |  |  |
| Vozidlo kategorie SS, do 3,5 tun |  |  |
| MOTOR |  |  |
| Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 55 kW |  |  |
| Točivý moment nin. 240 Nm |  |  |
| Zdvihový objem motoru do 2.000 ccm |  |  |
| Palivová nádrž o min. objemu 90 litrů, uzamykatelná |  |  |
| PŘEVODOVKA |  |  |
| Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět |  |  |
| Plazivý chod |  |  |
| Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 až 80 km/h |  |  |
| Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka |  |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |
| Šířka vozidla max. 1 620 mm (bez nástaveb) |  |  |
| Délka vozidla max. 4.750 mm (s čelní deskou, bez nástaveb) |  |  |
| Rozvor max. 2.500 mm |  |  |
| Povolené zatížení na zadní nápravu min. 2,3 t |  |  |
| Povolené zatížení na přední nápravu min. 2,3 t |  |  |
| RÁM, NÁPRAVY, BRZDY |  |  |
| Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy odpínatelný |  |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech |  |  |
| Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce |  |  |
| Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení |  |  |
| Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu) |  |  |
| Celoroční pneu odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h |  |  |
| Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči |  |  |
| Zadní náprava pevná s listovými pružinami a teleskopickými tlumiči |  |  |
| Ruční parkovací brzda bubnová |  |  |
| KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY |  |  |
| Sklápěcí kabina pro lehký přístup k motoru |  |  |
| Plastové nerezavějící opláštění kabiny |  |  |
| Barva oranžová RAL 2011 |  |  |
| Kabina dvoumístná, bezpečnostní pásy |  |  |
| Odpružené sedadlo řidiče s opěrkou hlavy |  |  |
| Vytápění kabiny (vodní od chladicího systému – nikoli samostatné) |  |  |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka a elektrické stahování oken |  |  |
| Příprava pro rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž), rádio |  |  |
| Střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety a pracovními světlomety |  |  |
| Varovné reflexní červenobílé pruhy |  |  |
| Servo řízení (s posilovačem) |  |  |
| Výfuk vyvedený nahoru za kabinou |  |  |
| Min. 1 teleskopický maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny) |  |  |
| LED pracovní světlomet pro osvětlení korby vozidla |  |  |
| Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky |  |  |
| Výstražný signál při couvání |  |  |
| Odpojovač baterie |  |  |
| PRACOVNÍ HYDRAULIKA |  |  |
| Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru |  |  |
| Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny |  |  |
| 2 hydraulické okruhy pro pohon nástaveb, vývody k čelní upínací desce a za kabinou |  |  |
| Požadovaný výkon obou hydraulických okruhů min.: průtok 40 l/min. 200 barů |  |  |
| Výkonný chladič hydraulického oleje i ve vysokých teplotách |  |  |
| Možnost uvolnění tlaku v rychlospojkách |  |  |
| Nádrž na hydraulický olej o objemu min 70 l se zpětným filtrem a ukazatelem stavu |  |  |
| NÁSTAVBY |  |  |
| Přední upínací deska pro nesení nástaveb – např. radlice, zametač |  |  |
| Třístranný sklápěč včetně hydraulické pístnice sklápění, elektrické ovládání z kabiny vozidla, odnímatelné bočnice, zvýšený nástavec zadního čela pro ochranu motoru |  |  |
| Sněhová radlice, hydraulické přetáčení pod úhlem 30°, ovládání z kabiny, gumové břity, bezúkapové rychlospojky, odklízecí šířka min 1.720 mm |  |  |
| Sypač vozovek, obsah zásobníku min. 1.000 litrů, kompletní ovládání v kabině vozidla, funkce Stop&go, odklopná střecha, síto, odstavné nohy, skluz včetně rozmetadla z nerezu, uchycení do korby, osvětlení rozmetadla, výstražný maják, bezúkapové rychlospojky |  |  |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo s pneumatikou pro celoroční provoz odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h |  |  |
| Varovný pípák zpětného chodu |  |  |
| Příprava pro tažné zařízení – kompletní elektroinstalace |  |  |
| Tažné zařízení - čepová spojka, neodpružená, včetně zápisu do TP |  |  |
| Tažné zařízení – kulová hlava, včetně zápisu do TP |  |  |
| Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, refl.vesta |  |  |
| Zakládací klín připevněný na vozidle |  |  |
| Dvoustupňový zvedák a kolový klíč |  |  |
| Návod k obsluze a údržbě stroje a nástaveb v českém jazyce |  |  |

V _____________________					           Ve Višňovém dne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prodávající						      kupující